ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

Относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на авария

В „химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин“ към „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД, гр. Русе, Бул. „Тутракан” № 100

Уважаеми дами и господа!

Нашата фирма е собственик на химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин, разположен в гр. Русе, бул. „Тутракан”№100. В настоящата информация се идентифицират основните опасности, които могат да възникнат при произвоствена дейност на биодизел и глицерин.

Предприятието представлява химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин.

Всички апарати и съоръжения са монтирани в три производствени участъка - Участък „Неутрализация“, участък „Преестерификация“ и Участък „Глицерин“ и се състоят от реактори, смесители, сепаратори, сушилни, изпарители, кондензатори, нагреватели, топлообменници, помпи и др.

Изградени са охладителна кула, пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ЛПСПОВ), авторазтоварища, както и два резервоарни парка за основните и спомагателни суровини, материали, горива и продукти, използвани на площадката.

Основни производствени процеси при производството на биодизел и глицерин са: неутрализация, двустепенна преестерификация, дестилация на метанол, неутрализация, промиване и сушене на биодизела. При процеса на производство на биодизел се отделя глицеринова вода, която е междинен продукт. Тя се обработва в участък за производство на глицерин, в която се прилагат следните процеси: подготовка, изпаряване, дестилация и филтруване.

В предприятието за биодизел и глицерин са изградени, съоръжения и инсталации, криещи опасности, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на последтвията от тях.

Съгласно посочените по-горе нормативни изисквания, Вие като наши съседи ще бъдете информирани за тези съоръжения.

Определението „промишлена авария” означава авария довела до изпускането на опасни вещества, при което може да възникне опасност за човека и околната среда. Това разбирасе е възможно само в случаите, когато всички предприети от нас технически и организационни мероприятия,  свързани пряко с безопасността откажат едновременно. Можете да сте сигурни, че вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие е пренебрежимо малка.

Нашата основна цел е чрез постоянен мониторинг и контрол на системите за сигурност и обучения на персонала да предотвратим изцяло подобна възможност. Така Вашата, а и нашата сигурност са ни постоянна грижа!

Ако все пак въпреки всички мерки за сигурност се случи авария, тогава настоящата брошура ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това как да се държите от момента на настъпването на аварията до момента на нейното отсраняване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

За осъществяване на дейността на „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД, на площадката на предприятието са и ще бъдат налични следните опасни вещества, които попадат в обхвата на Приложение 3 на ЗООС:

- Натриев метилат – 30%-разтвор на натреив метилат в метанол

- Метанол

- Aнтиоксидант

- (Baynox Ultra)

- Отпадък с код 15 01 10*

- Отпадък с код 15 02 02*

- Отпадък с код 20 01 21*

За всички опасни химични вещества, съхранявани на територията на „„Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД са осигурени Информационни листа за безопасност.

| Химично наименование | CAS № | EС № | Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) | Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриев метилат – 30%-разтвор на натреив метилат в метанол | 124-41-4 | 204-699-5 | Н226 - Запалими течности – категория 3 *1 Н251 - Самонагряващи се вещества и смеси, категория на опасност 1 *1 Н290 - Корозивен за метали- Кат.1 Н301 - Остра токсичност (орална)-Кат.3 *1 Н331 - Остра токсичност (инхал.)- Кат.3 *1 Н311 - Остра токсичност (дермална)-Кат.3 Н314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите- Кат. 1А *1 Н318 - Сериозно увреждане на очите – Кат.1 Н370 - Спец. токсичност за определени органи – Кат. 1 | Част 1, Раздел „P“, P5в Раздел „Н“, Н2 |
| Метанол | 67-56-1 | 200-659-6 | H225 – Силно запалими течности - Кат. 2; Н301 - Остра токсичност (орална) - Кат.3 Н311 - Остра токсичност (дермална)-Кат.3 Н331 - Остра токсичност (инхал.)- Кат.3 Н370 - Спец. токсичност за определени органи – Кат. 1 | Част 2 – т. 22 Част 1, Раздел „P“ и Раздел „Н“ |
| Aнтиоксидант (Baynox Ultra) | - | - | Н315 - Дразнене на кожата - Кат.2 Н319 - Дразнене на очите - Кат.2 Н317 - Кожна сенсибилизация - Кат. 1 H361f - Репродуктивна токсичност - Кат. 2 Н400 - Остра токсичност за водната среда- Кат.1 Н410 – Хрон. токсичност за водната среда -Кат.1 | Част 1, Раздел „Е“, Е1 |
| Отпадък с код 15 01 10* | - | - | НР 3 „Запалими“/ H225 HP 6 „Остра токсичност“/ Н301; Н331 НР 14 „Токсични за околната среда“/ Н400, Н410 | Част 1: Раздел „P“ – P5в Раздел „Н“ - „Н2“ Раздел „Е“ - „Е1“ |
| Отпадък с код 15 02 02* | - | - | НР 3 „Запалими“/ H225 HP 6 „Остра токсичност“/ Н301; Н331 НР 14 „Токсични за околната среда“/ Н400, Н410 | Част 1: Раздел „P“ – P5в Раздел „Н“ - „Н2“ Раздел „Е“ - „Е1“ |
| Отпадък с код 20 01 21* | - | - | HP 6 „Остра токсичност“/ Н330 НР 14 „Токсични за околната среда“/ Н400, Н410 | Част 1: Раздел „Н“ - „Н1“ Раздел „Е“ - „Е1“ |

Възможните опасности за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане/разпиляване на опасни химични вещества и последвалите от това събития. най-голяма прогнозна тежест на последствията ще има при

-	разрушаване целостта на резервоар с опасни за здравето ОХВ и токсично разсейване.

-	разрушаване на резервоар за съхранение на запалимо ОХВ съпроводено с пожар и всички произтичащи от това последствия.

-	разрушаване целостта на всички съоръжения за ОХВ (при терористичен акт) и токсично разсейване/ пожар.

Аварии може да възникнат поради следните причини:

Експлоатационни причини:

Изтичане на течни ОХВ – запалими, токсични (при поглъщане или вдишване, или за водните организми) - такива ОХВ на площадката на „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД са: Метанол и Натриев метилат. Отпадъците са в нищожни малки количества и не е възможно да причинят голяма авария на площадката.

Изтичане може да възникне:

- от резервоар – 1) при нарушаване на целостта на обвивката на резервоар ще се получи изтичане на токсична и/или запалима течност в обваловката. При тази ситуация е възможно да възникне токсично разсейване и/или пожар при наличие на открит огнеизточник около съда. 2) Друга причина за изтичане на ОХВ е несработването на предпазната система против препълване на резервоарите с ОХВ и неспазване на процедурите по запълването им;

- от тръбопроводи – тръбопроводната мрежа може да доведе до локално замърсяване със запалима и/или опасна за здравето течност, и/или токсична за водните организми, поради пропуски на фланцови връзки и салници на арматурата и помпите или при разкъсване на тръбопровод;

- при нарушаване на технологичната дисциплина – при неспазване на технологичната дисциплина, биха се получили ситуации, при които да стане изтичане на ОХВ. Това би довело до образуването на разливи с последвало изпарение на съответното ОХВ и загазоване на района и/или предизвикване на пожар с всички произтичащи от това последствия.

Възникване на пожар при наличие на изтекли запалими ОХВ (Метанол, Натриев метилат):

- авария в електрическото оборудване - причина за това може да бъде отклонение от технологичния режим, при който електрическото оборудване бива претоварено и това да доведе до неговото авариране. Други причини може да са човешка грешка при работата с електрическото оборудване, която довежда до неговото претоварване и от там до възможността за късо съединение или наличие на фабричен дефект на електрооборудването;

- при непозволено ползване на електронагревателни уреди, открит огън или от искри при ремонтни и заваръчни работи – единствена причина за този вид авария е грубо неспазване на технологичната дисциплина от изпълнителския персонал на дружеството.

Външни причини:

- Саботаж/терористичен акт

- Пътно-транспортно произшествие - производствената площадка на дружеството е отдалечена от пътища с интензивен автомобилен трафик. Около площадката минават вътрешни за промишлената зона улици.

Естествени причини:

- при земетресение - в сеизмично отношение дружеството попада в Североизточен сеизмичен район, в Горнооряховската сеизмична зона с интензивност по МШК - VIII степен.

- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита – причина за този вид авария е неспазване на технологичната дисциплина при монтирането на технологичното оборудване или при нередовно извършване на профилактика на заземяването на обекта. Тази причина би могла да доведе до директно попадане на мълния върху техническото оборудване и предизвикване на пожар.

- в резултат на термично въздействие от висока температура, отделена при пожари извън територията на обекта, но в опасна близост до него - наличието на пожари в близост до територията на обекта представляват опасност от гледна точка на наличието на територията на складове на продукти с ниска пламна точка.

- при наводнение – територията на предприятието е в близост до коритото река Дунав и граничи със заливната зона на реката - зона на заливане с дълбочина <0.5 m. Опасност от наводнение може да се предизвика в резултат на падането на обилни и продължителни дъждове, интензивно снеготопене, при което би се повишило нивото на водата, вследствие на което биха се залели с вода огромни райони.

Операторът „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД е предприел следните основни мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии:

| № по ред | Дейност | Критерии за измерване | Честота на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, съгласно приложимото законодателство | Протокол от проверка на пожарогасителителните системи от Лицензирана фирма | 1 път годишно |
| 2 | Проверка на наличните символи и знаци на безопасност на обекта | Попълване на чек-лист за оценка на изискванията за складиране на опасни химични в-ва и смеси | 1 път годишно |
| 3 | Периодично обучение на работещите по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси | Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж | На три месеца |
| 4 | Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи | Наличие на инструкции и процедури за безопасна работа | Постоянен |
| 5 | Спазване на инструкцията за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по чл. 4, т. 8 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси | Непрекъснати проверки | Постоянен |
| 6 | Изпълнение от страна на персонала на заповедите по Наредба №8121з-647/01.10.2014, правилата за пожарна безопасност и внедрените процедури в предприятието. | Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж | Постоянен |
| 7 | Премахване на трева, храсти или дървета, които биха били източник на пожар в площите на резервоарните стопанства | - | Постоянен |

Средствата за осигуряването на мероприятията по предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията от тях се осигуряват от оператора, а когато те са специални или не достигат за обекта поради конкретната критична обстановка – от „Пожарна безопасност и защита на населението” или други специализирани служби.

Структурите и организацията на предприятието за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда са подробно описани в Аварийния план на „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД. Всеки член на персонала е запознат предварително, срещу подпис, със структурите и организацията в предприятието. Всеки член на персонала добре знае задълженията си при възникване на конкретна критична обстановка на територията на обекта. Отработването на съответните спасителни и защитни действия на персонала се извършват периодически на специални занятия.

В „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД са изградени следните сили за изпълнение на евентуални спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР):

- постоянна обектова комисия, състояща се от 3 човека;

- противопожарно ядро, състоящо се от 4 човека;

- аварийна група за провеждане на СНАВР, състояща се от 4 човека;

- разузнавателно спасителен екип – 4 човека;

- санитарен екип – 2 човека;

- група за наблюдение и оповестяване – 3 човека.

Тези сформирования представляват основната структура, която е отговорна за бързите, своевременни и адекватни реакции, с които да се постигне предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

Операторът е създал строга организация на производствения процес чрез прилагането на процедури и инструкции за безопасна експлоатация на предприятието и осъществява контрол върху спазването им. Процедурите и инструкциите включват информация за задълженията на персонала при ежедневна експлоатация и поддръжка на съоръженията, както и задълженията при нарушения на технологичния режим.

Средствата, които са осигурени за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях са както следва:

- Противопожарни хидранти;

- Автоматична дренчерна пожарогасителна инсталация;

- Промишлен водопровод, водоеми и противопожарни системи;

- Пожароизвестителни и Пожарогасителни системи;

- Вътрешни пожарни кранове;

- Пожарогасители – разположени са във всички сгради на площадката;

- Пожарогасители в ПП табла;

- Оросителна система (ороситена система е налична само на резервоарите по 1000 m3 за биодизел и растително масло) с огнепреградители на всеки резервоар, съхраняващ запалими опасни вещества;

- Газови детектори;

- Лични предпазни средства (ЛПС);

- и др.

- Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или посочване на източника, където тази информация може да се намери по електронен път

За предприятието има изготвен Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи за обекта. В Аварийния план са идентифицирани отделните рискови ситуации и са определени действията на персонала при различни видове БАК.

Съгласно аварийния план са разписани задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки за възможно най-бързо и безопасно справяне със съответната аварийна обстановка.

В „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД са утвърдени Правила за пожарна безопасност, които са задължителни за всички ръководители, служители и работници на фирмата, както и временно пребиваващи на територията на обекта.

За предприятието има изготвена и утвърдена процедура ОПУ 08_02 „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране“.

При възникване на аварии и извънредни ситуации, водещи до неблагоприятни въздействия върху персонала, инфраструктурата и околната среда постоянната обекта комисия в „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД уведомяват органите на Единната спасителна система. В тази насока, периодично се актуализира заповедта за постоянно действащата оперативна група в дружеството, която отговаря за работа при извънредни ситуации.

В случай, че се прецени, че аварийната ситуация не може да бъде овладяна със собствени сили и средства се иска помощ от органите на Единната спасителна система/ РС ПБЗН и Центъра за Спешна Медицинска Помощ (в случай на злополука).

При пожар известяването става чрез системите за пожароизвестяване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ

В случай на авария саблюдавайте следните неща:

Пътища за получаване на информация

- Вземете под внимание свиренето на сирените:

Предупреждение – равен, непрекъсващ тон в продължение на 3 минути;

Опасност – непрекъснато увеличаващ се и затихващ тон в продължение на най-малко 1 минута;

Отбой - равен, не прекъсващ тон в продължение на 1 минута;

- Следете съобщенията по висикоговорителите

Изпълнителните групи и РД „ПБЗН” ще Ви уведомява с високоговорители какви правила на поведение е необходимо да спазвате.

- Включете радиоприемниците си!

Местните радиостанции ще Ви уведомяват за аварията, правилата на поведение и очакваното развитие на нещата.

Поведение на открито

Приберете се в затворени сгради, веднага извикайте децата вкъщи, поканете и минувачите да влязат в домовете Ви, ако не могат без опасност да се приберат у дома.

Помогнете на  инвалидите !

Поведение в сградите

- Веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не могат да приникнат пушек, облаци дим и газ.

- Сгънете влажни кърпи. Дразненето и оплакванията при задушаване могат да се намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си.

- Не използвайте открит огън, изключете елекстричеството.

- Не блокирайте телефонните линии!

- Обадете се на тел. 112, изпълнителната власт, РД „ПБЗН” и другите салужби само, в случай на нужда от помощ.

- Телефонните линии са необходими за оказване на помощ и провеждане на спасителни мероприятия.

Поведение при евакуация

- Запазете спокойствие

- Спазвайте инстукциите на аварийните служби

- Заключвайте сградите, когато ги напускате

ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Като компания ние се задължаваме:

- Да насочим усилията си към предотвратяване на аварии, които могат да увредят човешкото здраве и околната среда.

- Да ограничим последствията от аварии върху работещите в предприятието, населението и околната среда.

- Системно да идентифицираме източниците на риск, рисковите съоръжения, процеси и дейности в предприятието, и да предприема организационни и технически мероприятия за предотвратяване възникването на аварии (в това число и на големи аварии);

- Да развиваме дейността си паралелно с осъществяване на политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях, чрез прилагане на утвърдената, в съответствие с действащото законодателство, система за управление на мерките за безопасност.

- Да развиваме дейността си без да нанасяме вреда на работещите в предприятието, населението и околната среда в района около предприятието.

- Ефективно да управляваме взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на обучението чрез извършване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и чрез осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда, отговаряща на законовите изисквания.

- Да докладваме, анализираме и оценяваме и авариите и предотвратените случаи на аварии в нашето предприятие.

- Да прилагаме най-добрите световни практики.

- Да приемем грижата за безопасността и здравето на хората и опазването на околната среда за особено важни дейности като ги включим в общата система за управление на предприятието.

- Да накараме работещите в предприятието да споделят тази готовност и да се ангажираме и вслушваме в загрижеността на хората.

- Политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях да е задължение на всички работещи в предприятието, както и на всички физически и юридически лица, които имат сключени договори с дружеството за извършване на дейности на територията на „Оберьостерайхише Биодизел - България“ ЕООД, като условията за това са вписани в договорите за изпълнение.

- Да поддържаме високо ниво на знания и технически умения на персонала

За да осъществим тази политика:

- Ние сме изготвили СУМБ, чието прилагане е задължително за всички работещи в предприятието, включително и на наети от нас фирми-подизпълнители.

- Ние прилагаме системи и процедури за координиране на нашите действия. Нашите ръководители поемат тази инициатива, чрез поставяне на ясни цели. Внимателно подбираме, обучаваме и редовно оценяваме компетентността на нашия персонал за поддържане на нормална работа. Оценяваме уменията на тези които работят с нас, като търговски партньори, доставчици и други заинтересовани страни.

- Внимателно подбираме, обучаваме и редовно оценяваме компетентността на нашия персонал за поддържане на нормална и безопасна работа в „Оберьостерайхише Биодизел- България“ ЕООД.

- Поддържаме техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че рискът от възникване на аварии да бъде сведен до приемлив минимум;

- Редовно ще идентифицираме опасностите, свързани с нашата дейност. Предприемаме необходимите действия за предотвратяване или намаляване на въздействието от потенциални инциденти или аварии, чрез използване на утвърдени стандарти и изпитани процедури, подкрепени от добре работещи системи за управление. Поддържаме актуална информация.

- Оценяваме всички необходими промени в технологичните съоръжения и процеси, организацията на производството и на персонала от гледна точка на предотвратяване на авариите;

- Ние сме разработили и ще актуализираме аварийните планове на предприятието, които да сведат последствията от аварията за хората, съоръженията, съседните обекти и околната среда до най-ниското ниво;

- Работим при ясно определени условия. Управляваме правилно риска, свързан с нерутинни операции. Редовно оценяваме и управляваме промените в процесите, оборудването, организацията и персонала за да гарантираме, че риска е на приемливо ниво.

- Ще докладваме и разследваме аварии и предотвратени случаи на аварии, и ще предприемем необходимите по-нататъшни действия за подобряване на работата. Ще обменим опит, ще направим необходимите заключения от такива инциденти и ще използваме тази информация за предприемане на действия за предотвратяване на повторното им настъпване. Редовно оценяваме нашата работа и сме поставили цели за постигане на стабилност. Налице са аварийни планове и съответното оборудване, инсталации и обучен персонал, за защита на хората, околната среда и нашите служители в случай на авария или инцидент.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- За нашите съоръжения

- За веществата и смесите, с които работим

- За взетите от нас мерки по безопасността

Може да получите от:

Инж. Мирослав Симеонов – Ръководител Екология/0884 570 471

Инж. Светлана Пърлева – Управител/ 082 817 640